Skrænten 4

TEKNISK BESKRIVELSE

Sag nr.  P1310-220 Skrænten 4

J.nr.	2014-0015 Vesthimmerlands Kommune

Udg.	Nr. 3. Rettelser er markeret med fremhævet tekst

Dato.   28. marts 2014

BYGGESAGENS ORGANISATION

| Bygherre: Karin og Kay Klitgaard Fjordvej 111 9631 Gedsted Tlf. 6016 4075 – 2890 5899 E-mail: ka.klitgaard@gmail.com | Rådgiver: Tegnestuen Fjelsø Mejeri Præstevejen 1, Fjelsø 9620 Ålestrup Tlf. 3511 7820/2061 9277 E-mail: tegnestuen@t-fm.dk |
| --- | --- |
| Entreprenører: Murerfirmaet Gunner Bak-Nielsen Fjordglimt 18, Ulbjerg 8832 Skals Tlf. 2276 9895 E-mail: info@bak-nielsen.dk | Møldrup VVS A/S Møllegade 4 9632 Møldrup Tlf. 8669 2099 E-mail: info@moeldrupvvsas.dk |
| VI-KA Teknik ApS Nørdamvej 32 9632 Møldrup Tlf. 8669 4537 E-mail: info@vi-kateknik.dk | Hovedleverandør Møldrup Tømmerhandel & Byggecenter A/S Erhvervsvej 4, 9632 Møldrup Tlf. 8669 1300 Preben Holmgren. Dir. Tlf. 87763203. E-mail: pho@vorupgruppen.dk |

TEKNISK BESKRIVELSE

Bygningsdelsbeskrivelse

| Bygningsdel el. konstruktion | Detalje Tegning | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| Fundamenter | D101 D102 D104 Snit AA Snit BB Snit CC Snit DD Snit EE Snit FF Snit GG | Fundering udføres som 390mm randfundamenter 1 skifte 39x19cm Leca termblokke -Ved døre og vinduer til gulv: 10x19cm lecablokke 1 skifte 39x19cm lecablokke 39cm randfundament armeret med 2 stk. Y12 i top og bund. Fundamenterne føres til fast bund min. 90cm under færdigt terræn. Fundamenter pudses til 10 cm under færdigt terræn, dog min. 40cm Ved trævæg i carport: 1 skifte 100x190 på 190mm beton Der udføres 3 stk. 370x370mm beton punktfundamenter med nedstøbt HEB100 ved carport og overdækkede terrasser mod vest |
| Forankring | D307 | 2x40mm varmgalv. hulbånd indstøbes min. 30cm i betonfundamentet og føres ubrudt til tagkonstruktionen med ombuk og fastgøres til tagkonstruktionen med min. 2x4 stk. 40/40 kamsøm. Forankringens placering er vist på fundamentsplanen |
| Mur afstivning |  | HEB100 g HEB120 varmgalvaniseret søjler, indstøbt min. 60cm i betonfundamentet og i toppen fastboltet til tagkonstruktionen. Placering er vist på fundamentsplanen (fastgørelse med 2 stk Ø10mm galv. Bolte) |

| Ydermurer |  | D101 D102 |  |  | Alle ydermurere udføres som 41cm hulmur Formur i tegl hårdbrændte facadesten, sort tegl på stue-køkken sektion og hvide teglsten på sidebygninger og redskabsrum. Der indmures rustfrie ø4mm bindere i hver 4. Skifte. Sten- og fugetyper aftales direkte mellem bygherre og XL Møldrup Bagmur i tegl savsmulds sten – vandskuret indvendigt Isolering: 190mm mineraluld PAROC eXtram - lamda 36 Muren afsættes på 2 lag tjærepap, hvoraf det ene føres op til 3 skifte i bagmur, samt radonforsegling der føres 30cm under betongulv Over vinduer og døre indmures forskriftsmæssig murpap som fugtspærre. Kantisolering 60mm Sundolitte ved vinduer og døre. ved vinduer og døre der går til gulv, isoleres med 60mm Sundolitte mellem sokkel og betongulv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Træ væg Carport 45x95mm skelletvæg med stolper pr. 60cm, begge sider beklædt med ”en på to” 25x125 / 20x125 Behandles/males sort efter aftale med bygernes |
| Indervægge |  | D104 D108 |  |  | Vandskuret ½ stens tegl savsmuldssten |
| Gulv | D101 D102 |  | Gulve udføres i lamelparket eller fliser i henhold til plantegninger. Trægulve afsluttes med fodlister og sandlister Terrændæk 125mm flydebeton armeret med 15x15x6mm Rionet opklodset 30mm. Varmeslanger fastgøres til Rionet. 300mm Sundolitt Climate® C80 på vibreret og afrettet sandunderlag |  |  |
| Tag, isolering og lofter | D230 D229 |  |  | Tagkonstruktion i henhold til spærplan og detaljetegninger fra ES Pre-Træ. Tagbelægning alle tage Tagpap -1. lag Base 450 P og -2. lag Top 500 P - Icopal på -22mm rupløjede brædder -vindkryds i 2x25mm galv. hulbånd som vist på spærplan Som ITV: Paslode Forta tagsystem 25-40mm. Ved 4,5o taghældning -74mm ventileret hulrum ved 38x73mm kantstillede T1 lægter -245mm mineraluld PAROC eXtram - lamda 36 0,2mm PE folie. -45x95mm reglar pr. 100cm -95mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36 -21x95mm forskalling pr. 40cm -13mm gipsplade hvoraf min 50% skal være akustikplader. Type og placering aftales direkte med bygherren Ved 1,5o taghældning Kiler med Ø80mm huller for tværventilation -245mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36 0,2mm PE folie. -45x95mm reglar pr. 100cm -95mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36 -13mm gipsplade. I bryggers nedforskalles med 45x120mm for at give plads for ventilationsanlæggets fordeler kasser Ved carport -21x95mm forskalling pr. 60cm -25mm Troltek hvid ultrafin Ved redskabsrum -245mm Mineraluld PAROC eXtram - lamda 36 0,2mm PE folie. -21x95mm forskalling pr. 60cm -25mm Troltek Ventilation af tagrum Min 20mm fri åbning ved alle tagrende og snefangsrør 4,5 graders tag Taget lukkes på de øvrige tre sider, og udluftning sker gennem Ø110mm Jual Shedlock taghætter mellem hver 38x73 kantstillet lægte. 1,5 graders tag på sidebygninger. Der etableres 10mm ventilation ved mellembygningens facademur Se detail tegning snit BB 1,5 graders tag over bryggers og redskabsrum. Der etableres 20mm ventilation i top samt snefangsrør. Tag forankres i henhold til placering vist på fundamentsplan og spærplanen |  |

| Ydervægskomplettering | D310 | Udvendige døre og vinduer udføres som Unikfunkis træ/alu energi plus Detaljer er aftalt direkte mellem bygherre og UnikFunkis/Møldrup Tømmerhandel. Sålbænke udføres i facadesten i rulleskifte og vandskures som facade. Vindueskarme udføres i bagmursten i rulleskifte og vandskures. Vinduer markeret med ”R” skal opfylde kravene til redningsåbning i henhold til BR10 |
| --- | --- | --- |
| Indervægskomplettering |  | Alle indvendige døre udføres som massive M90. Skal monteres uden girikter Der udføres blød malbar fuge mellem karm og mur. |
| Tagkomplettering | D230 D229 | Taghætter, dæklister og øvrige elementer på tag inddækkes med sort aluminium. Der opsættes galvaniserede stål tagrender og nedløb. Som Lindab Rainline R. 125mm, afløb ø75mm. Med 55mm Jual tagfod i zink. Stern Jual 120mm vindskede i zink. På sidebygninger opsætte 2x ”JUAL 20x20cm aftrækshætte 81020US for fladt tag på hvere sidebygning (i alt 4 stk), opsætte symmetrisk. På redskabsrum monteres et stk. samme” JUAL Aftrækshætte fladt tag 200x200mm” På hovedtaget (4,5 grader) opsættes ”JUAL Shedlock Ø 110mm mellem hver af de 38x 73 kantstillede lægter Placering af udluftningshætte – se spærplan. |
| Kloak |  | Kloaker udføres i henhold til kloakplanen. |
| Varmeanlæg: |  | Fjernvarme med varmeveksler. OPS! Hvalpsund Varmeværk skal kontaktes tlf. 2625 5623/Sørensen vedrørende stikledning og varmt brugsvand om sommeren. |
| Ventilation: |  | Genvindingsanlæg: Nilan 300 anlæg, der placeres bryggers NilAir rørføring i 95mm nedforskalling i loftkonstruktionen. I bryggers nedforskalles med 45x120mm for at give plads for ventilationsanlæggets fordeler kasser Anlægget udføres i henhold anvisninger fra Nilan A/S. Aftræk fra Emhætte føres direkte til det fri. Der installeres kondens tørretumbler, alternativt skal der udføres aftræk direkte til det fri. |

| Overflader |  | Indervægsoverflader vandskures og males Gulvoverflader Aftales med bygherren. Loftsoverflader Gipslofter spartles, slibes og males Indvendige vægge vandskures, grundes og males Farveholdning Farvesætning aftales med bygherren |
| --- | --- | --- |

| Vandinstallationer |  | Udføres forskriftsmæssigt i henhold til viste installationer. Der udføres et stk. udvendig vandhane i henhold til aftale. med bygherren. Der føres forsyningsrør fra målerbrønd til teknikskab. |
| --- | --- | --- |
| Sanitet |  | Udføres i henhold til plantegninger og aftale direkte mellem bygherre og Møldrup VVS Der udføres væghængte toiletter. |
| El-installationer |  | Elmåler placeres i facaden og eltavler placeres i teknikskab Omfang og placering i øvrigt aftales direkte mellem bygherren og elinstallatøren. |
| Brandforhold: |  | Vinduer markeret med ”R” skal opfylde krav til redningsåbning. Der opsættes brandalarmer med batteri backup i køkken alrum. |
| Inventar |  | Tekikrum/skab skal udføres med skydelåger Udføres i øvrigt henhold til inventartegninger. |